SWOT Analizi (Dirinler CD-S 100 Ton Pres)

- Güçlü Yönler (Strengths):

  - Fiziksel emniyet zinciri SIL 3 / Category 4 (PLe) seviyesindedir (Çift el kumanda, Işık bariyeri, STO, Çift emniyet valfi).

  - Emniyet mimarisi (Safety PLC) normal PLC kontrolünden donanımsal olarak bağımsızdır.

- Zayıf Yönler (Weaknesses):

  - Uzak bakım modülünün internete doğrudan açık olması (mevcut mimari zafiyeti).

  - PLC firmware kütüphanesinde bilinen kritik zafiyet (Component X v2.4 / CVSS 9.8) bulunması.

  - Oturum kaydı (Jump Server) ve Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) eksikliği.

- Fırsatlar (Opportunities):

  - IEC 62443 Zone/Conduit mimarisi ile saha ağının tam izolasyonu.

  - SBOM (Yazılım Malzeme Listesi) takibi ile Avrupa Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) tam uyum sağlanması.

  - Yama yapılamayan durumlarda firewall + fiziksel şalter ile telafi edici önlem (compensating control) uygulanabilirliği.

- Tehditler (Threats):

  - Siber saldırganın uzak erişimle ışık bariyeri tepki süresini (milisaniye) uzatarak kalıp altında el ezilmesine/uzuv kaybına ($S=3$) yol açması.

  - OT ağına fırlatılan fidye yazılımları (Ransomware) ile üretimin kilitlenmesi.

Kör Analiz / Kör Nokta (Blind Spot) Analizi

Pres üzerindeki 3 temel kör nokta:

- Sessiz Zamanlama Manipülasyonu (Silent Delay):

  - Kör Nokta: Saldırgan Safety PLC parametrelerine sızıp ışık bariyeri kesildiğinde STO'nun devreye girme süresini 50 ms'den 400 ms'ye çıkarır. Sistem HMI ekranında "Hata Yok / Çalışıyor" görünür, fakat operatörün eli 100 tonluk koçun altında ezilir.

- Yerel USB / Pano İçi Fiziksel Müdahale:

  - Kör Nokta: Ağ güvenlik duvarları (Firewall) dışarıdan gelen trafiği denetler ancak elektrik panosu kilitli değilse, içeriye giren bir teknisyen veya yüklenici USB ile doğrudan PLC'ye yetkisiz kod yükleyebilir. Ağ izleme araçları bu yerel trafiğe kördür.

- Safety PLC Checksum / CRC Körlüğü:

  - Kör Nokta: Yazılım yaması (patch) atıldığında veya koda müdahale edildiğinde Safety PLC'nin emniyet imza kodu (CRC) değişir. Standart SCADA/HMI yazılımları bu imza değişimini algılayamaz; ancak manuel bir "Safety Re-validation" (Yeniden Doğrulama) yapıldığında fark edilebilir.